# WOHNBAUFORSCHUNG

NIEDEROeSTERREICH;

### WOHNBAUFORSCHUNGSERFASSUNG 2000

## ERFASSUNGSNUMMER:		822019

SIGNATUR:					WBF2000  822019

KATALOG:					A, INDEX ST. POeLTEN

STATUS:					22  2

BESTART:					E

LIEFERANT: 		WOHNBAUFORSCHUNG DOKUMENTATION 2000, WBF2000, WBFNOE

ERWAR:					B

EXEMPLAR:				1

EINDAT:					2000 07 10

BDZAHL: 					1 Folder

HAUPTEINTRAGUNG:	Sanierung Schloss Duernkrut

TYP:						1

VERFASSER – VORL:	Gemeinnuetzige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen

## NEBEN – PERSONEN			Mag. Karl Scherzer

NEBEN – SACHTITEL:	2263 Duernkrut, Schlossplatz 2

ZUSAeTZE:					F 2019

VERLAGSORT, BEARBEITERADRESSE:

A-2263 Duernkrut, Schlossplatz 2

VERLAG, HERAUSGEBER:	Im Eigenverlag.

E-Jahr:					Oktober 1999

UMFANG:					5 Seiten

FUSSNOTEN HAUPTGRUPPEN

ABGEKUeRZT:				PLAGL

SACHGEBIET(E)/ EINTEILUNG

BMWA: 					Bautenschutz

ARBEITSBEREICH (EINTEILUNG

NACH F-971, BMWA): 			Technik

SW – SACHLICHE (ERGAeNZUNG)	Sanierung, Altbau

PERMUTATIONEN:			S1 / S2

BEDEUTUNG FUeR NIEDEROeSTERREICH:

Denkmalpflege im Raum NOe.

BEDEUTUNG FUeR DEN WOHNBAUSEKTOR:

Restaurierungsmoeglichkeiten denkmalgeschuetzter Gebaeude

KURZFASSUNG

Die Sanierungs- und Umbauarbeiten des denkmalgeschuetzten ehemligen Nebengebaeudes des Schlosses Duernkrut erfolgte in den Jahren 1993 und 1994 nach dem Massnahmenkatalog des Bundesdenkmalamtes.

Das Gebaeude war vor Sanierungsbeginn in einem sehr schlechtem Gesamtzustand.

# Es wurden mit hohem Aufwand im Erdgeschoss 2 Wohneinheiten, im 1. Obergeschoss 6 Wohneinheiten und im Dachgeschoss 4 Wohneinheiten mit einer Gesamtnutzflaeche von 728 m2 dem heutigen Standard entsprechend errichtet.

Nach Vorgabe des Denkmalschutzes war es notwendig Holzverbundfenster mit profilierten Quersprossen in der Scheibe eingesetzt vorzusehen.

Auch die Dachgaupenausbildung war exakt dem Altbestand anzupassen

Die Dachdeckung wurde mit keramischen Material im Format Wiener Tasche vorgegeben.

Ein besonderes Augenmerk galt der Fassadenwiderherstellung wo entsprechend des Altputzes mit Sumpfkalk und Trass die Putzschichten in Abstimmung mit dem Restaurator Herrn Mag.

Karl Scherzer anzubringen waren.

Die desolaten barocken Eckquaderungen wurden rekonstruiert und in die neue Feinputzschicht geritzt.

Die im Erdgeschoss befindliche Sala terrena deren Zustand durch die Kriegseinfluesse - diente im 2. Weltkrieg als Pferdestall der sowjetischen Besatzungsarmeen - schwer beeintraechtigt war, wurde nach ersten Notsicherungen vom Restaurator nunmehr mit neuem Glanz versehen.

Die beiliegende Fotodokumentation soll eine kleine Uebersicht ueber die durchgefuehrte Sanierung zeigen.